# FORMATO EVALUACIÓN PROYECTO FINAL

## Curso de Hidrográfica "A" - CMFP S5A

### GRUPO: A - COTECMAR

# RESUMEN EJECUTIVO

Calificación Global: 7.68 / 10.0

| Fase | Promedio | Categoría |
| --- | --- | --- |
| Planificación | 7.95 | C (Suficiente) |
| Preparación | 7.71 | C (Suficiente) |
| Adquisición | 7.30 | C (Suficiente) |
| Tratamiento | 7.66 | C (Suficiente) |
| Entregables | 7.75 | C (Suficiente) |
| Informes | 7.75 | C (Suficiente) |

# EVALUACIÓN DETALLADA

## FASE: PLANIFICACIÓN

| Tarea | Descripción | Nota | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Aprovechar info levantamientos anteriores | 8.5 | Mencionan comparación con 2023 pero no utilizan datos históricos como insumo de planificación. Referencia superficial. |
| T2 | Examinar condiciones físicas y ambientales | 8.5 | Buena descripción climática (Caldas Lang, temperaturas, lluvias). Faltan condiciones específicas del día de levantamiento. |
| T3 | Evaluar necesidad datos adicionales | 7.5 | No se evalúa explícitamente necesidad de datos adicionales. |
| T4 | Definir objetivos, prioridad, área, cartografía | 9.0 | Objetivo general claro. 5 objetivos específicos. Delimitación con coordenadas. Faltan especificaciones de escala. |
| T5 | Describir sistemas topográficos, equipo, parámetros | 8.5 | Buena descripción equipos MB y SB. Faltan parámetros detallados. No mencionan sistemas topográficos terrestres. |
| T6 | Reconocer limitaciones del estudio | 7.5 | Mencionan operaciones portuarias. No desarrollan análisis de conflictos con pesca, rutas, zonas militares. |
| T7 | Restricciones operativas legales | 7.0 | Mención mínima. No detallan regulaciones Base Naval, normas ambientales, permisos. |
| T8 | Protocolos equipos en áreas protegidas | 6.5 | No abordan protocolos específicos. La Bahía de Cartagena tiene zonas protegidas no mencionadas. |
| T9 | Funciones agrimensor hidrográfico | 7.5 | No describen rol profesional según IHO/normativa. Solo listan roles sin marco normativo. |
| T10 | Delimitar funciones, deberes, responsabilidades | 7.5 | Solo 2 roles definidos de 4 miembros. Sin matriz de responsabilidades detallada. |
| T11 | Establecer metodología de levantamiento | 9.0 | Metodología bien estructurada. Combinación MB+SB justificada. IHO S-44 Orden Especial referenciado. |
| T12 | Protocolos configuración instrumentación | 8.5 | Buena documentación offsets. Diagramas presentes. Faltan protocolos pre-operacionales detallados. |
| T13 | Metodologías muestreo y QC sonar | 8.0 | 100% cobertura mencionada pero sin estrategia estadística. QC básico. |
| T14 | Descripción transductores y calibración | 8.5 | Descripción técnica EM2040P y EA440. Check bar 0.99m documentado. Patch test mencionado sin resultados. |
| T15 | Capacidades/limitaciones otros equipos | 7.5 | Listan equipos sin profundizar limitaciones operativas (alcance MB aguas someras, resolución SB). |
| T16 | Seleccionar parámetros prospección | 8.5 | Parámetros definidos (0.1m MB, 1m SB). Faltan justificaciones ángulo de apertura. |
| T17 | Estrategias condiciones ambientales | 7.0 | Sin estrategias específicas para condiciones adversas. Clima estable asumido sin plan B. |
| T18 | Planificar líneas y cronogramas | 8.0 | 20 líneas MB + 37 líneas SB. Cronograma de un día. Sin alternativas por contingencias. |
| T19 | Evaluar y seleccionar sistema GNSS | 7.5 | Seapath 130 + Trimble R10. No evalúan alternativas ni justifican selección. |
| T20 | Métodos mantener embarcación en ruta | 7.0 | No describen métodos navegación guiada. Asumen operador visual. |

## FASE: PREPARACIÓN

| Tarea | Descripción | Nota | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T21 | Instalar estación de referencia | 7.5 | No detallan instalación estación terrestre. Asumen Seapath 130 sin control terrestre. |
| T22 | Instalar/nivelar/calibrar medidor nivel | 8.0 | MRU 5+ documentado con offsets. Sin nivelación física ni calibración estática. |
| T23 | Comprobar SSS y SVP | 7.5 | SVP documentado. Sin SSS en proyecto. Check bar sin procedimiento detallado. |
| T24 | Seleccionar e instalar sistema mono/multihaz | 9.0 | EM2040P bien documentado. Montaje pin 6 z-pole especificado. Configuración técnica detallada. |
| T25 | Configurar herramientas levantamiento | 8.0 | Hypack y Caris HIPS mencionados. Faltan versiones específicas y configuraciones. |
| T26 | Configurar interfaces comunicación | 7.5 | No detallan interfaces (NMEA, rates, puertos). Configuración implícita. |
| T27 | Evaluar rendimiento sistema integrado | 7.0 | Sin evaluación formal pre-levantamiento. Solo verificación individual. |
| T28 | Medir desplazamientos instalación | 9.0 | Excelente documentación offsets X,Y,Z para MB y SB. Distancias al agua y calado documentados. |
| T29 | Realizar pruebas calibración y parches | 7.5 | Check bar: 0.99m vs 1.00m (1% error). Patch test mencionado sin resultados. |
| T30 | Verificar sistema posicionamiento | 8.0 | Seapath 130 verificado. Sin pruebas precisión ni puntos control. |
| T31 | Especificar sistema referencia embarcación | 8.5 | UTM-WGS-84 Zona 18N definido. Datum vertical MSL. Faltan transformaciones. |
| T32 | Conciliar desfases hardware/software | 7.5 | Sin desfases documentados. Correcciones implícitas sin registro temporal. |
| T33 | Supervisar instalación GNSS costa/mar | 7.0 | No describe instalación base GNSS costa. Asume corrección diferencial. |
| T34 | Establecer control terrestre con GNSS | 6.5 | Sin control terrestre documentado. Sin vínculo red geodésica nacional. |

## FASE: ADQUISICIÓN

| Tarea | Descripción | Nota | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T35 | Adquirir datos GNSS | 8.5 | Datos adquiridos. Sin detalle constelaciones ni modo corrección RTK/PPK. |
| T36 | Adquirir datos estación total | 5.0 | No utilizaron estación total. |
| T37 | Adquirir datos nivelación | 5.0 | No realizaron nivelación diferencial. |
| T38 | Adquirir datos mareas | 8.5 | Archivo RLC_BCA utilizado. Sin documentar distancia al mareógrafo ni validación. |
| T39 | Adquirir datos MB/SB/SSS/SVP | 9.0 | MB (20 líneas, 4889m) y SB (37 líneas, 2352m) adquiridos. SVP tomado. |
| T40 | Obtener muestras fondo marino | 5.0 | No tomaron muestras. Sedimento inferido por eco doble, no muestreo. |
| T41 | Usar perfil SVP para trayectoria rayo | 9.0 | Perfil SVP documentado y aplicado. AML Minos X. Corrección tiempo real MB. |
| T42 | Realizar alineación estática IMU | 7.0 | MRU 5+ usado sin alineación estática documentada. Asume calibración fábrica. |
| T43 | Estrategias almacenamiento datos | 7.5 | Archivos KMALL y RAW. Estructura carpetas no detallada. Sin protocolo backup. |
| T44 | Gestionar metadatos | 7.0 | Metadatos básicos en nombres archivo. Sin esquema completo ni estándar. |
| T45 | Análisis series temporales artefactos | 7.5 | Análisis visual en editores Caris. Sin análisis estadístico ni detección automatizada. |
| T46 | Identificar cobertura adicional necesaria | 7.0 | Sin análisis formal huecos. 100% cobertura asumida. |
| T47 | Diferenciar incertidumbres relativas/absolutas | 7.5 | TPU calculada sin distinguir componentes relativos vs absolutos. |
| T48 | Estimar y comparar incertidumbres | 8.0 | TPU documentada (VS 0.025 m/s, superficie 0.006 m/s). Sin comparar IHO S-44. |
| T49 | Protocolos almacenamiento/transferencia | 7.0 | Sin protocolos documentados. Mencionan entrega sin procedimiento formal. |

## FASE: TRATAMIENTO

| Tarea | Descripción | Nota | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T50 | Exportar datos a bases/herramientas | 9.0 | Conversión KMALL y RAW a Caris HIPS bien documentada. Estructura proyecto clara. |
| T51 | Procesar y validar datos GNSS | 8.0 | Datos procesados. Sin validación detallada ni rechazo datos. |
| T52 | Procesar y validar datos estación total | 5.0 | No aplica. |
| T53 | Procesar y validar datos nivelación | 5.0 | No aplica. |
| T54 | Evaluar contribución nivel agua a incertidumbres | 7.5 | Mareas aplicadas. Sin evaluar contribución específica. |
| T55 | Evaluar incertidumbre duración/distancia | 7.0 | Sin evaluar distancia al mareógrafo. TPU general sin desagregación espacial. |
| T56 | Interpretar señales retorno MB/SB | 9.0 | Buena interpretación MB. Análisis eco doble para sedimentos SB. Edición swath documentada. |
| T57 | Interpretar imágenes SSS | 5.0 | No hay SSS. |
| T58 | Interpretar levantamientos LiDAR | 5.0 | No hay LiDAR. |
| T59 | Elegir método interpolación, calcular superficie | 9.5 | CUBE seleccionado y bien justificado. 0.1m MB, 1m SB. Generalización aplicada. |
| T60 | Definir procedimientos aceptar/rechazar datos | 8.0 | Múltiples editores usados. Sin procedimiento escrito formal. |
| T61 | Identificar/eliminar valores atípicos | 8.5 | Filtros aplicados. Edición visual Swath/Subset Editor. Limpieza documentada. |
| T62 | Interpretar y resolver errores sistemáticos | 8.0 | No identifican errores sistemáticos. Check bar indica bias 1% no corregido. |
| T63 | Evaluar datos, especificar correctivos | 7.5 | Comparación 2023 vs 2026. Sin especificar levantamientos correctivos. |
| T64 | Seleccionar métodos procesamiento espacial DTM | 9.0 | CUBE apropiado Orden Especial. Resolución 0.1m justificada. |
| T65 | Aplicar estimación según requisitos producto | 8.5 | CUBE con incertidumbre modelada. TPU aplicada. |
| T66 | Seleccionar parámetros óptimos representación | 8.0 | Contornos y sondajes generados. Escala 1:500. |
| T67 | Evaluar método visualización | 7.5 | Visualización Caris HIPS. Sin evaluar alternativas. |
| T68 | Integrar y fusionar datos diversas fuentes | 8.0 | Integración MB+SB mencionada. Comparación 2023. Sin fusión superficie única. |

## FASE: ENTREGABLES

| Tarea | Descripción | Nota | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T69 | Crear producto SIG (.csar) | 9.0 | Dos superficies .csar generadas (MB y SB). Productos digitales completos. |
| T70 | Crear hojas de campo específicas | 7.0 | Sin hojas de campo en documentos entregados. Referencia a hoja 1:500 sin adjunto. |
| T71 | Crear archivo de superficie | 9.0 | Archivos .csar correctos para ambas tecnologías. Formatos estándar. |
| T72 | Análisis cambios con información previa | 8.5 | Comparación 2023 vs 2026 documentada. Identificación zonas someras/profundas. |
| T73 | Revisión control calidad | 7.5 | QC interno con múltiples editores. Falta M2-FOR-073. Sin revisión externa. |
| T74 | Hojas campo con objetos y configuración inferior | 6.5 | Sin hojas con objetos detectados. Configuración inferior no documentada. |

## FASE: INFORMES

| Tarea | Descripción | Nota | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T75 | Informe escrito detallando metodología, resultados, desafíos, limitaciones, precisión | 8.5 | M2-FOR-074 completo (33 páginas). Incluye metodología, resultados (18 rieles, volumetría 2,488.6 m³), desafíos (frente frío, embarcaciones), limitaciones, precisión (THU 0.24m, TVU 100%, TPU 0.241m), conclusiones y 3 recomendaciones. Faltan sección Discusión independiente y justificación comparación 2023-2026. |
| T76 | Presentación oral con recursos visuales + Q&A | 5.0 | **No se ha realizado sustentación oral**. Sin diapositivas ni registro. |