# FORMATO EVALUACIÓN PROYECTO FINAL

## Curso de Hidrográfica "A" - CMFP S5A

### GRUPO: B - Escollera

# RESUMEN EJECUTIVO

Calificación Global: 8.8 / 10.0

| Fase | Promedio | Categoría |
| --- | --- | --- |
| Planificación | 9.18 | B (Bien) |
| Preparación | 9.14 | B (Bien) |
| Adquisición | 9.03 | B (Bien) |
| Tratamiento | 9.00 | B (Bien) |
| Entregables | 9.42 | B (Bien) |
| Informes | 7.25 | C (Suficiente) |

# EVALUACIÓN DETALLADA

## FASE: PLANIFICACIÓN

| Tarea | Descripción | Nota | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Aprovechar info levantamientos anteriores | 9.0 | Excelente uso datos históricos 2016, 2020, 2023. Comparación multi-temporal completa en informe final. |
| T2 | Examinar condiciones físicas y ambientales | 9.5 | Descripción meteorológica excepcional con pronósticos DIMAR para ambos días. Análisis olas, viento, corrientes detallado. |
| T3 | Evaluar necesidad datos adicionales | 9.0 | Identificaron necesidad datos históricos. Propusieron levantamiento complementario. |
| T4 | Definir objetivos, prioridad, área, cartografía | 9.5 | Objetivos muy claros. Delimitación precisa escollera. Cartografía 1:1000 definida. |
| T5 | Describir sistemas topográficos, equipo, parámetros | 9.0 | Excelente documentación en M2-FOR-056 (51 páginas). Sistemas topográficos integrados. |
| T6 | Reconocer limitaciones del estudio | 8.5 | Limitaciones meteorológicas, operativas y tráfico marítimo bien documentadas. |
| T7 | Restricciones operativas legales | 9.0 | Marco legal completo: Decreto 2324/1984, Resolución 0264/2019, SOLAS, Convemar. |
| T8 | Protocolos equipos en áreas protegidas | 8.5 | Protocolos ambientales descritos. Manejo residuos y protección fauna. |
| T9 | Funciones agrimensor hidrográfico | 9.0 | Roles profesionales definidos según IHO y normativa nacional. |
| T10 | Delimitar funciones, deberes, responsabilidades | 9.5 | Tres roles claramente definidos y documentados. Responsabilidades asignadas. |
| T11 | Establecer metodología de levantamiento | 9.5 | Metodología excepcional en M2-FOR-056. MB+SB+SSS propuesto. |
| T12 | Protocolos configuración instrumentación | 9.0 | Protocolos detallados instalación, calibración y verificación. |
| T13 | Metodologías muestreo y QC sonar | 9.0 | Estrategia QC completa: patch test, check bar, SVP, cobertura 100%. |
| T14 | Descripción transductores y calibración | 9.5 | Descripción técnica excepcional EM2040P y EA440SP. Calibraciones documentadas. |
| T15 | Capacidades/limitaciones otros equipos | 9.0 | Análisis completo capacidades y limitaciones todos equipos. |
| T16 | Seleccionar parámetros prospección | 9.5 | Parámetros óptimos seleccionados con justificación técnica. |
| T17 | Estrategias condiciones ambientales | 9.0 | Estrategias adaptativas para condiciones meteorológicas variables. Plan B definido. |
| T18 | Planificar líneas y cronogramas | 9.5 | Cronograma detallado actividades por día. Líneas optimizadas. |
| T19 | Evaluar y seleccionar sistema GNSS | 9.0 | Trimble R12i seleccionado con justificación. RTK documentado. |
| T20 | Métodos mantener embarcación en ruta | 9.0 | Métodos navegación guiada descritos. Piloto automático y guía líneas. |

## FASE: PREPARACIÓN

| Tarea | Descripción | Nota | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T21 | Instalar estación de referencia | 9.5 | Base GNSS instalada y documentada. Configuración RTK verificada. |
| T22 | Instalar/nivelar/calibrar medidor nivel | 9.0 | MRU 5+ calibrado y verificado. Procedimientos documentados. |
| T23 | Comprobar SSS y SVP | 8.5 | SVP verificado. SSS no utilizado finalmente. |
| T24 | Seleccionar e instalar sistema mono/multihaz | 9.5 | EM2040P y EA440SP instalados correctamente. Documentación completa. |
| T25 | Configurar herramientas levantamiento | 9.0 | Hypack, Qimera, AutoCAD configurados. Licencias verificadas. |
| T26 | Configurar interfaces comunicación | 8.5 | Interfaces NMEA configuradas. Sincronización temporal verificada. |
| T27 | Evaluar rendimiento sistema integrado | 8.5 | Evaluación rendimiento realizada. |
| T28 | Medir desplazamientos instalación | 9.5 | Desplazamientos medidos con precisión. Documentación excepcional. |
| T29 | Realizar pruebas calibración y parches | 9.5 | Patch test y check bar documentados con resultados. |
| T30 | Verificar sistema posicionamiento | 9.0 | GNSS verificado con puntos control. Precisión RTK confirmada. |
| T31 | Especificar sistema referencia embarcación | 9.5 | Sistema MAGNA-SIRGAS / WGS-84. Datum vertical MSL. Transformaciones documentadas. |
| T32 | Conciliar desfases hardware/software | 9.0 | Desfases temporales documentados y corregidos. |
| T33 | Supervisar instalación GNSS costa/mar | 9.0 | Instalación base GNSS supervisada y documentada. |
| T34 | Establecer control terrestre con GNSS | 9.5 | Control terrestre establecido con puntos apoyo. Vínculo geodésico documentado. |

## FASE: ADQUISICIÓN

| Tarea | Descripción | Nota | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T35 | Adquirir datos GNSS | 9.5 | Datos GNSS alta precisión. RTK funcionando correctamente. |
| T36 | Adquirir datos estación total | 9.0 | Estación total utilizada para control terrestre. |
| T37 | Adquirir datos nivelación | 8.5 | Nivelación realizada con precisión. |
| T38 | Adquirir datos mareas | 9.5 | Corrección mareas aplicada con estación local. Validación cruzada. |
| T39 | Adquirir datos MB/SB/SSS/SVP | 9.5 | MB y SB adquiridos exitosamente. Múltiples perfiles SVP. |
| T40 | Obtener muestras fondo marino | 7.5 | No se documentan muestras sedimento. |
| T41 | Usar perfil SVP para trayectoria rayo | 9.5 | Perfiles SVP aplicados correctamente. Corrección tiempo real. |
| T42 | Realizar alineación estática IMU | 9.0 | MRU 5+ alineado y verificado. |
| T43 | Estrategias almacenamiento datos | 9.0 | Almacenamiento organizado con backup. |
| T44 | Gestionar metadatos | 9.0 | Metadatos completos siguiendo estándares. |
| T45 | Análisis series temporales artefactos | 8.5 | Análisis temporal realizado. |
| T46 | Identificar cobertura adicional | 9.0 | Cobertura evaluada y complementada. |
| T47 | Diferenciar incertidumbres relativas/absolutas | 9.0 | Incertidumbres diferenciadas y documentadas. |
| T48 | Estimar y comparar incertidumbres | 9.5 | TPU calculado e informado con desagregación completa. |
| T49 | Protocolos almacenamiento/transferencia | 9.0 | Entrega datos documentada en M2-FOR-071. |

## FASE: TRATAMIENTO

| Tarea | Descripción | Nota | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T50 | Exportar datos a bases/herramientas | 9.0 | Datos exportados correctamente a Qimera. |
| T51 | Procesar y validar datos GNSS | 9.5 | GNSS procesado y validado con control terrestre. |
| T52 | Procesar y validar datos estación total | 9.0 | Datos procesados y validados. |
| T53 | Procesar y validar datos nivelación | 8.5 | Nivelación procesada. |
| T54 | Evaluar contribución nivel agua a incertidumbres | 9.0 | Contribución mareas evaluada. |
| T55 | Evaluar incertidumbre duración/distancia | 9.0 | Incertidumbre desagregada espacialmente. |
| T56 | Interpretar señales retorno MB/SB | 9.5 | Señales interpretadas con excelencia. |
| T57 | Interpretar imágenes SSS | 7.0 | No se utilizó SSS. |
| T58 | Interpretar levantamientos LiDAR | 7.0 | No se utilizó LiDAR. |
| T59 | Elegir método interpolación, calcular superficie | 9.5 | CUBE utilizado correctamente. Superficies alta calidad. |
| T60 | Definir procedimientos aceptar/rechazar datos | 9.5 | Criterios QC rigurosos definidos. |
| T61 | Identificar/eliminar valores atípicos | 9.0 | Valores atípicos tratados profesionalmente. |
| T62 | Interpretar y resolver errores sistemáticos | 9.0 | Errores identificados y corregidos. |
| T63 | Evaluar datos, especificar correctivos | 9.5 | Evaluación completa. Levantamientos correctivos especificados. |
| T64 | Seleccionar métodos procesamiento espacial DTM | 9.5 | Métodos óptimos seleccionados. |
| T65 | Aplicar estimación según requisitos producto | 9.0 | Estimación aplicada rigurosamente. |
| T66 | Seleccionar parámetros óptimos representación | 9.0 | Parámetros óptimos seleccionados. |
| T67 | Evaluar método visualización | 9.0 | Visualización profesional. |
| T68 | Integrar y fusionar datos diversas fuentes | 9.5 | Fusión excepcional datos 2016, 2020, 2023, 2026. |

## FASE: ENTREGABLES

| Tarea | Descripción | Nota | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T69 | Crear producto SIG (.csar) | 9.5 | Superficies .csar de alta calidad. |
| T70 | Crear hojas de campo específicas | 9.5 | Hoja final excepcional entregada. |
| T71 | Crear archivo de superficie | 9.5 | Superficies batimétricas profesionales. |
| T72 | Análisis cambios con información previa | 10.0 | **Excelente** análisis multi-temporal 2016-2026. Destacado. |
| T73 | Revisión control calidad | 9.0 | QC revisado rigurosamente. |
| T74 | Hojas campo con objetos y configuración inferior | 9.0 | Hojas completas con todos objetos. |

## FASE: INFORMES

| Tarea | Descripción | Nota | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| T75 | Informe escrito detallando metodología, resultados, desafíos, limitaciones, precisión | 9.5 | Informe final excepcional (53 páginas). Metodología, resultados, desafíos, limitaciones, precisión. Análisis multi-temporal destacado. |
| T76 | Presentación oral con recursos visuales + Q&A | 5.0 | **No se ha realizado sustentación oral**. Sin diapositivas ni registro. |